### Приложение 3

### к Требованиям к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок, участков производства работ. Тип 3

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города; - в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска; - на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях. По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции ограждения строительных площадок 2000 мм. Высота секции ограждения участков производства работ 1200, 1600 мм. Длина секции ограждения строительных площадок с опорным блоком и ограждением 2000 мм. Длина секции ограждения участков производства работ с опорным блоком и ограждением 1200, 1600 мм. Опорный блок – бетонный или песчано-полимерный габаритами 600х200х150 мм. Секция ограждения – рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие. Заполнение – панель серии «CITY 3D», металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки 50х200 мм, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей – RAL 6004, 6005, 6028, 7001, 7031, 7040, 7045, 7046. Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1-2 |
| Секция строительного ограждения Рис. 1 |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 2 |  |